модель: FN2-31 silver

(do the same as the previous ones)

ВАЖНО!!!

1.Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

2. Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;

- в условиях режима пансиона "проживание плюс завтрак";

- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;

- в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

3. Заземление в приборе предназначено только для функциональных целей

4. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
- Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не выше 80 % в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

-  Если холодильник длительное время не будет эксплуатироваться, его следует отключить от электрической сети, вынуть все продукты, разморозить, провести уборку отделений. Дверцу после уборки оставить приоткрытой, чтобы в отделениях не появился запах.

6.Транспортировать холодильник необходимо в рабочем положении любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его.

7. Гарантия не распространяется на уплотнения, пластмассовые изделия, входящие в комплект поставки, щиток декоративный, опоры, уплотнители и доводчики дверей, пластмассовые ручки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать холодильник ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ВНИМАНИЕ! Не перемещайте холодильник, взявшись за двери, ручки дверей (при наличии), декоративный щиток (при наличии), чтобы не поломать их.

- ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В интересах вашей безопасности и для обеспечения правильной работы холодильника, перед его установкой и началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство, включая советы и предостережения.  Чтобы избежать непредвиденных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все лица, осуществляющие эксплуатацию, были должным образом ознакомлены с правилами безопасной эксплуатации. Сохраняйте данное руководство и убедитесь, что оно находится вместе с холодильником при его перемещении или продаже, так как каждый, кто пользуется холодильником на протяжении его срока службы, должен быть надлежащим образом информирован об эксплуатации прибора и мерах безопасности.

Для безопасности жизни и имущества соблюдайте предосторожности, указанные в данном руководстве, так как производитель не несет никакой ответственности в случае их несоблюдения.

Безопасность детей и уязвимых лиц.

- Холодильник может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были должным образом проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации данного устройства и осознают существующую опасность.

- Дети старше 8 лет могут загружать продукты в холодильник и выгружать их из него.

- Дети должны быть под присмотром. Детям не разрешается играть с прибором.

- Дети не могут осуществлять очистку и пользовательское обслуживание холодильника без присмотра взрослых.

- Держите все упаковочные материалы вне доступа детей. Опасность удушения!

- При утилизации холодильника выньте вилку из розетки, обрежьте кабель питания так близко к корпусу, насколько это возможно и демонтируйте дверь, чтобы дети не смогли пострадать от поражения электрическим током или запереться внутри.

- Если данный холодильник, оснащенный магнитными дверными уплотнителями предназначен для замены более старого с пружинной защелкой на дверце или крышке, перед утилизацией старого холодильника убедитесь, что пружинная защелка демонтирована или непригодна к использованию. Ребенок во время игры может запереться в холодильнике и задохнуться, поэтому выполнение вышеуказанных действий предотвратит данную ситуацию.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или встраиваемой структуре.

Не используйте механические устройства или прочие приспособления для ускорения процесса разморозки, за исключением рекомендованных производителем.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте другие электроприборы, например, мороженицы, внутри холодильных установок, за исключением разрешенных для использования производителем.

ВНИМАНИЕ!

Не дотрагивайтесь до осветительной лампы, если она была включена в течение долгого периода времени, так как она может сильно нагреться*.

* При наличии освещения в камере.

ВНИМАНИЕ!

При размещении холодильника убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Не размещайте многоместные розетки или портативные блоки питания на задней части холодильника.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не храните в холодильнике взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллончики с горючим пропиленом.

В охлаждающем контуре в качестве хладагента используется изобутан (R-600a) природный газ с высоким уровнем экологической совместимости, невоспламеняющийся.

Во время транспортировки и установки холодильника, убедитесь, что ни один из компонентов охлаждающего контура не поврежден.

- избегайте открытого пламени и источников возгорания

- тщательно проветривайте помещение, где размещен холодильник

Любое изменение технических характеристик или внесение изменений в конструкцию холодильника чревато опасностью. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.

Холодильник предназначен для использования в домашних и им подобных условиях, таких как:

- Кухни для персонала в магазинах, офисах и прочих служебных помещениях.

- Фермерские хозяйства, гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с размещением постояльцев.

- Гостиницы с условиями размещения типа «кровать-завтрак».

- Кейтеринг и т.п.

ВНИМАНИЕ!

Замена любых электрических компонентов (штепсельной вилки, кабеля питания, компрессора и т.д.) осуществляется только представителем сервисной службы или квалифицированным техническим персоналом.

ВНИМАНИЕ!

Лампочка, поставляемая в комплекте с холодильником, является лампой для специального использования, то есть, применяется только для внутреннего освещения холодильника и непригодна для освещения помещений.

- Не удлиняйте кабель питания

- Убедитесь, что штепсельная вилка не раздавлена или повреждена задней частью холодильника. Раздавленная или поврежденная вилка может перегреться и вызвать пожар.

- Убедитесь в возможности доступа к штепсельной вилке холодильника.

- Не тяните за кабель питания.

- Если розетка повреждена, не вставляйте в нее штепсельную вилку. Опасность пожара или поражения электрическим током.

- Не используйте холодильник без лампочки.

- Холодильник тяжелый, соблюдайте осторожность при его перемещении.

- Не вынимайте замороженные продукты из холодильника мокрыми руками во избежание обморожения

- Избегайте подвергать холодильник продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.

Ежедневная эксплуатация

- Не помещайте горячие предметы на пластиковые детали холодильника.

- Не размещайте продукты прямо напротив задней стенки.

- Не допускается повторная заморозка продуктов, так они могут испортиться.

- Храните предварительно упакованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями их производителя.

- Строго соблюдайте рекомендации по хранению продуктов. Обратитесь к соответствующим инструкциям

- Не помещайте газированные или шипучие напитки в морозильное отделение, так как при их замерзании создается давление в емкости, что может привести к ее взрыву и повреждению холодильника.

- Не употребляйте замороженные продукты непосредственно из морозилки во избежание обморожения.

- Во избежание загрязнения продуктов, соблюдайте нижеследующие рекомендации.

- Если дверца остается открытой слишком долго, это может вызвать значительное повреждение температуры внутри отделений холодильника.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Регулярно очищайте поверхности, контактирующие с продуктами и доступные дренажные системы.

- Очищайте емкости с водой, если они не использовались на протяжении 48часов; промойте систему проточной водой, если вода не сливалась 5 дней.

- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, так, чтобы не допустить их протекания или контакта с другими продуктами.

- Отмеченные двумя звездочками морозильные отделения (при их наличии) подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, приготовления мороженого или ледяных кубиков.

- Отмеченные одной, двумя и тремя звездочками отделения (при их наличии) не подходят для заморозки свежих продуктов.

- Если холодильник остается пустым продолжительное время, отключите его от электросети, разморозьте, помойте, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить намерзание льда внутри холодильника.

Уход и очистка

- Перед обслуживанием выключите холодильник и вытащите вилку из розетки.

- Не используйте для чистки холодильника металлические предметы.

- Для удаления наледи не используйте острые предметы. Пользуйтесь пластиковым скребком.

- Регулярно удаляйте талую воду из стока.  При необходимости очищайте сток. Если сток засорен, вода будет скапливаться внизу холодильника.

Установка

Важно!

При подключении к электросети внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Снимите упаковку холодильника и проверьте наличие повреждений. Не подключайте повреждённый холодильник. Сообщите о возможных повреждениях в место, где вы приобрели холодильник. В таком случае сохраняйте упаковку.

- Рекомендуется подождать минимум четыре часа перед подключением холодильника, чтобы масло стекло обратно в компрессор.

- Вокруг холодильника должна быть достаточная циркуляция воздуха во избежание перегрева. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, следуйте соответствующим инструкциям по установке.

- Где это возможно, располагайте заднюю решетку холодильника напротив стены, чтобы предотвратить прикосновение нагревающихся частей (компрессор, конденсатор и т.д.) и предотвратить ожоги.

- Не размещайте холодильник близко к радиаторам или плитам.

- Убедитесь, что после установки холодильника сохраняется доступ к розетке.

Техническое обслуживание

- Любые необходимые работы, связанные с электричеством, должны проводиться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

- Техническое обслуживание проводится только представителями авторизованного сервисного центра. Допускается использование только оригинальных запчастей.

Энергосбережение

- Не ставьте в холодильник горячую пищу.

- Не кладите продукты слишком близко друг к другу, так как это затрудняет циркуляцию воздуха.

- Убедитесь, что продукты не соприкасаются с задней стенкой отделения.

- При отсутствии электричества держите дверцы закрытыми.

- Не открывайте дверцу часто.

- Не держите дверцу открытой слишком долго.

- Не устанавливайте на термостате слишком низкую температуру.

- Некоторые аксессуары, такие как ящики, полки и т.п. можно снять, чтобы увеличить полезный объем и снизить энергопотребление.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Защита окружающей среды

Данный прибор не содержит газы, которые могут повредить озоновый слой, как в охлаждающем контуре, так и в изолирующих материалах.

Не утилизировать вместе с коммунальными отходами и бытовым мусором.

Изолирующая пена содержит воспламеняющиеся газы.

Утилизацию холодильника следует проводить в соответствии с правилами утилизации, соблюдая местное законодательство. Избегайте повреждения охлаждающего контура, особенно теплообменника.

Материалы, используемые в данном приборе, отмеченные значком, подлежат переработке.

Это обозначение на изделии или его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует отнести в соответствующий пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Обеспечив правильную утилизацию этого продукта, вы поможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами этого продукта. Для получения более подробной информации об вторичной переработке этого продукта обратитесь в местные органы власти, в службу по утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы его приобрели.

Упаковочные материалы

Материалы с данной маркировкой являются перерабатываемыми. Выбрасывайте упаковку в соответствующий контейнер для сбора отходов для е дальнейшей переработки

Утилизация холодильника.

- Отсоедините вилку от розетки.

- Обрежьте и утилизируйте кабель питания.

ВНИМАНИЕ!

Во время использования, обслуживания и утилизации прибора обратите внимание на символ, аналогичный этому, который расположен на задней панели устройства (задняя панель или компрессор) и имеет желтый или оранжевый цвет.

Этот символ обозначает пожарную опасность. В трубках системы охлаждения и компрессоре присутствуют воспламеняющиеся материалы.

Эксплуатацию, обслуживание и утилизацию проводить вдали от источников огня!

Обзор

LED лампа

Ручка

термостата

Дверные					полки

Полки

Крышка ящика

Ящик для

овощей

Полки

Выдвижные

ящики

Регулируемые ножки

Примечание: изображение выше носит ориентировочный характер. Внешний вид реального прибора может отличаться.

Установка

Требования к помещению

- Выберите место, куда не попадает прямой солнечный свет.

- Должно быть достаточное пространство, чтобы дверца холодильника легко открывалась;

- Пол должен быть ровный или почти ровный.

- Оставьте достаточно места для установки холодильника на ровной поверхности.

- Оставляйте свободное пространство слева, справа, сзади и сверху холодильника. Это снизит энергопотребление и поможет вам сэкономить.

- Оставляйте минимум 50 мм свободного пространства с боков и сзади.

Размещение

Устанавливайте данный прибор в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на заводской табличке прибора: для холодильных приборов с климатическим классом:

- расширенный умеренный: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10 °C до 32 °C; (SN)

- умеренный: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C; (N)

- субтропический: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 38 °C; (ST)

- тропический: данный холодильный прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C; (T)

Расположение

Холодильник следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, бойлеры, прямые солнечные лучи и т. д. Убедитесь, что воздух может свободно циркулировать вокруг задней части холодильника. Для обеспечения наилучшей производительности, если холодильник расположен под навесным настенным шкафом минимальное расстояние между верхом холодильника и настенным шкафом должно быть не менее 50 мм. Однако лучше не располагать холодильник под нависающими настенными шкафами. Точное выравнивание обеспечивается одной или несколькими регулируемыми ножками в основании шкафа.

Данный холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встраиваемого прибора.

ВНИМАНИЕ!

После установки должна сохраняться возможность отключения холодильника от сети электропитания; штепсельная вилка должна быть легкодоступна.

Подключение к электросети

Перед тем, как включить холодильник в розетку, убедитесь, что указанные на паспортной табличке напряжение и частота соответствуют таковым в вашей домашней сети.  Холодильник должен быть заземлен. Штепсельная вилка кабеля питания оснащена соответствующим контактом.

Если бытовая розетка не заземлена, подключите прибор к отдельному заземлению, с соблюдением действующих норм, и при помощи квалифицированного электрика.

Производитель снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных мер безопасности. Данный прибор соответствует требованиям директив ЕЭС.

Перенавеска дверцы

Прежде чем перевернуть дверцу, подготовьте следующие инструменты и материалы: прямую отвертку, крестовую отвертку, гаечный ключ и компоненты, упакованные в полиэтиленовый пакет:

| Левая крышка дверной петли х 1 | Левый доводчик верхней дверцы x 1 | Левый доводчик нижней дверцы x 1 |
| --- | --- | --- |

Отвинтите крышку верхней петли, а затем отвинтите верхнюю петлю.

Затем поднимите верхнюю дверцу и положите ее на мягкую подкладку, чтобы избежать царапин и повреждений.

Снимите верхнюю левую винтовую крышку.

Снимите верхнюю дверцу, крестовой отверткой выкрутите винт из средней петли, затем снимите нижнюю дверцу.

Положив холодильник, выньте регулировочные ножки, как показано ниже, затем с помощью крестовой отвертки снимите нижнюю петлю.

Регулировка положения сердечника нижней петли и верхней петли в противоположное положение.

1.		2.

Установите нижнюю петлю под холодильник, как показано ниже, вкрутив регулировочные ножки, следите за положением по горизонтали.

Снимите прокладки дверец холодильника и морозильной камеры, а затем прикрепите их, повернув.

Снимите оригинальные доводчики с верхней и нижней двери, затем установите доводчики из внутреннего пакета (с инструкцией по эксплуатации) на противоположную сторону.

Установите нижнюю дверцу, отрегулируйте и закрепите среднюю петлю на корпусе.

Установите верхнюю дверцу обратно. Убедитесь, что дверца выровнена по горизонтали и вертикали, чтобы уплотнитель примыкал со всех сторон, прежде чем окончательно затянуть верхнюю петлю. Затем вставьте верхнюю петлю и прикрутите ее к верхней части устройства, а затем закрепите крышку петли (в пакете с аксессуарами) с помощью винта.

Закрепите винтовую крышку.

Требования к пространству

- Оставляйте достаточно места для свободного открывания дверцы.

- Оставляйте минимум 50мм свободного пространства по обеим сторонам и сзади.

Ед. изм., мм

| A | 550 |
| --- | --- |
| B | 585 |
| C | 1800 |
| D | min=50 |
| E | min=50 |
| F | min=50 |
| G | 1100 |
| H | 1135 |
| I | 135° |

Выравнивание

Для этой цели внизу холодильника размещены 2 регулируемые ножки.

Если холодильник стоит неровно, дверца и магнитная защелка будут закрыты неплотно.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Регулировка температуры в холодильном отделении

Ручка термостата холодильного отделения.

- Эта ручка используется для регулировки температуры в холодильном отделении.

- Температура внутри контролируется датчиком. Существует 4 положения: ВЫКЛ, ХОЛОДНО, ХОЛОДНЕЕ и ОЧЕНЬ ХОЛОДНО, ХОЛОДНО соответствует самой высокой температуре, ОЧЕНЬ ХОЛОДНО – самой низкой.

- Холодильник может не работать на правильной температуре, если в помещении очень жарко или дверца открывается слишком часто.

- В положении ВЫКЛ холодильное и морозильное отделения не работают.

- Регулировка температуры в морозильном отделении.

Ползунок регулировки температуры в морозильном отделении.

Этот ползунок предназначен для регулировки температуры в морозильном отделении.

В положении ползунка на отметке  , температура в морозильном отделении будет выше. Наоборот, температура в морозильном отделении будет ниже при положении ползунка на отметке .

Среднее положение  ползунка является рекомендованным для обычной эксплуатации.

Чтобы понизить температуру в морозильном отделении, вы можете отрегулировать ручку термостата в положение более низкой температуры и переместить ползунок на отметку .

Панель управления

Рекомендации по настройке температуры

| Рекомендации по настройке температуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | Морозильное отделение |  | Холодильное отделение |
| лето （свыше 38 ℃） |  | Настроено на |  |
|  |  |  | положение «холоднее»-«очень холодно» |
| нормальная |  | Настроено на |  |
|  |  |  | Положение «холоднее» |
| зима （ниже 16°С） |  | Настроено на |  |
|  |  |  | положение «холоднее»-«очень холодно» |

Информация выше – рекомендации по настройке температуры.

Зимой при температуре ниже 16 °С, избегайте выставлять термостат на значение  и «холодно».

В целях энергосбережения, положение  и «холоднее» используйте только для специальных нужд, например, для быстрой заморозки или приготовления льда, и потом возвращайте термостат в среднее положение.

Начало эксплуатации

Очистка внутреннего пространства

Перед началом эксплуатации холодильника вымойте внутреннюю часть и все внутренние аксессуары теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла, чтобы удалить типичный запах нового продукта, затем тщательно высушите.

Важно! Не используйте растворители или абразивные порошки, так как они могут повредить покрытие.

Повседневная эксплуатация

Размещайте различные продукты в разных отделениях в соответствии с таблицей ниже.

| Отделение холодильника | Продукты |
| --- | --- |
| Дверные полки холодильного отделения | Продукты с натуральными консервантами, такие как варенье, соки, напитки и т.п. Не хранить скоропортящиеся продукты. |
| Ящик для овощей (зелени) | Фрукты, зелень, овощи размещайте отдельно. Не храните в холодильнике лук, бананы, чеснок, картофель. |
| Средняя полка холодильного отделения | Молочные продукты, яйца |
| Верхняя полка холодильного отделения | Продукты, не требующие приготовления, например, готовые к употреблению продукты, мясные деликатесы, остатки еды. |
| Ящик(и)/полки морозильного отделения. | Продукты длительного хранения. Нижний ящик/полка для сырого мяса, птицы, рыбы. Средний ящик/полка для замороженных овощей, чипсов. Верхний ящик/полка для мороженого, замороженных фруктов, замороженной выпечки |

Заморозка свежих продуктов

Морозильное отделение подходит для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов.

Поместите свежие продукты, которые нужно заморозить, в нижнее отделение.

Максимальное количество продуктов, которое можно заморозить в течение 24 часов, указано на паспортной табличке.

Процесс замораживания длится 24 часа: в течение этого периода не добавляйте другие продукты, подлежащие замораживанию.

Хранение замороженных продуктов

При первом запуске или после некоторого периода простоя, прежде чем положить продукт в отсек, дайте прибору поработать не менее 2 часов на более высоких настройках.

Важно! В случае случайного размораживания, например, если электропитание было отключено на время, превышающее значение, указанное в таблице технических характеристик в разделе «Время подъема температуры», размороженные продукты необходимо употребить быстро или немедленно приготовить, а затем повторно заморозить (после приготовления).

Оттаивание

Продукты глубокой заморозки или замороженные продукты перед использованием можно разморозить в морозильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от времени, отведенного для этой операции. Небольшие кусочки можно готовить даже в замороженном виде, прямо из морозильной камеры. В этом случае приготовление займет больше времени.

Аксессуары: движимые полки

Все холодильники оснащены направляющими, при помощи которых можно перемещать полки как вам угодно.

Размещение дверных полок

Дверные полки можно снять для чистки. Данное действие производить следующим образом: постепенно потянуть полку в направлении стрелок до ее освобождения, после очистки поставить на место.

Снятие нижнего ящика

- Выдвиньте нижний ящик до упора.

- Поднимите переднюю часть ящика.

- Снимите нижний ящик.

Полезные советы

Советы по заморозке

Чтобы помочь вам получить максимальную пользу от процесса заморозки, вот несколько важных советов:

- максимальное количество продуктов, которое можно заморозить за 24 часа. указано на заводской табличке;

- процесс замораживания занимает 24 часа. В этот период не следует добавлять никаких продуктов, подлежащих замораживанию;

- замораживайте только качественные, свежие и тщательно очищенные продукты питания;

- готовьте пищу небольшими порциями, чтобы ее можно было быстро и полностью замораживайте, а затем размораживайте только необходимое количество;

- заверните продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедитесь, что упаковка герметична;

- не допускайте соприкосновения свежих незамороженных продуктов с уже замороженными продуктами, избегая тем самым повышения температуры последних;

- постные продукты хранятся лучше и дольше, чем жирные; соль сокращает срок хранения продуктов;

- Мороженое, если его употреблять сразу после извлечения из морозильной камеры, может вызвать обморожение кожи;

- желательно указывать дату замораживания на каждой отдельной упаковке, чтобы ее можно было достать из морозильной камеры, так как это может привести к обморожению кожи;

- Желательно указывать дату заморозки на каждой отдельной упаковке, чтобы можно было отслеживать время хранения.

Советы по хранению замороженных продуктов

Чтобы получить максимальную производительность от этого устройства, вам следует:

- убедиться, что коммерчески замороженные продукты хранились у розничного продавца надлежащим образом;

- следить за тем, чтобы замороженные продукты были перенесены из продуктового магазина в морозильную камеру в кратчайшие сроки;

- не открывайте дверь часто и не оставляйте ее открытой дольше, чем это абсолютно необходимо. После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторной заморозке.

- не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов питания.

Советы по хранению в холодильнике свежих продуктов

Для достижения наилучшей производительности:

- Не храните теплую пищу или испаряющиеся жидкости в холодильнике.

- Накрывайте или заворачивайте продукты, особенно если они имеют сильный запах.

Советы по использованию холодильной камеры

Полезные советы:

- Полуфабрикаты (любые продукты): заверните в полиэтиленовые пакеты и поместите на стеклянные полки над ящиком для овощей.

- В целях безопасности храните еду таким образом максимум один или два дня.

- Приготовленные продукты, холодные блюда и т. д.: они должны быть накрыты и могут располагаться на любой полке.

- Фрукты и овощи: их следует тщательно очистить и поместить в предусмотренные специальные ящики.

- Масло и сыр: их следует поместить в специальные герметичные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовые пакеты, чтобы исключить как можно больше воздуха.

- Бутылка для молока: она должна иметь крышку и храниться на балконе у двери.

- Бананы, картофель, лук и чеснок, если они не упакованы.

- В целях энергоэффективности все ящики, корзины и полки должны находиться на своих местах, их нельзя хранить в холодильнике.

Чистка

По соображениям гигиены, внутренне пространство холодильника, включая аксессуары, следует регулярно чистить.

ОСТОРОЖНО! Во время чистки прибор нельзя подключать к сети. Опасность поражения электрическим током! Перед очисткой выключите прибор и выньте вилку из сети либо выключите или выключите автоматический выключатель или предохранитель. Никогда не очищайте прибор пароочистителем. В электрических компонентах может накапливаться влага: опасность поражения электрическим током! Горячие пары могут привести к повреждению пластиковых деталей. Перед повторным вводом в эксплуатацию прибор должен быть сухим.

ВАЖНО! Эфирные масла и органические растворители могут разъедать пластиковые детали, например, лимонный сок или сок апельсиновой цедры, масляная кислота, моющее средство, содержащее уксусную кислоту.

- Не допускайте попадания таких веществ на детали прибора.

- Не используйте абразивные чистящие средства.

- Достаньте продукты из морозильной камеры. Храните их в прохладном месте, хорошо накрытым.

- Выключите прибор и выньте вилку из сети, либо выключите или выключите автоматический выключатель или предохранитель.

- Очищайте прибор и внутренние аксессуары тканью и теплой водой. После очистки протрите пресной водой и вытрите насухо.

- После того, как все высохнет, снова включите прибор в сеть.

Замена лампы внутреннего освещения

Для внутреннего освещения используется светодиодная лампа. Для ее замены обратитесь к специалисту.

Устранение возможных неисправностей

ОСТОРОЖНО! Перед устранением неполадок отключите источник питания. Только квалифицированный электрик или компетентный человек должен выполнять поиск и устранение неисправностей, не описанных в данном руководстве.

ВАЖНО! При нормальной работе холодильника слышны некоторые звуки (компрессор, циркуляция хладагента).

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Холодильник не работает | Регулятор температуры выставлен на значение ниже нужного | Установите другое значение, включите холодильник |
|  | Вилка не вставлена розетку или ее нет | Вставьте вилку в розетку |
|  | Предохранитель перегорел или неисправен | Проверьте предохранитель, при необходимости замените. |
|  | Розетка неисправна | Все поломки электросети могут быть устранены только электриком |
| Прибор морозит или охлаждает слишком сильно | Установлена слишком низкая температура или прибор работает на самой низкой температуре | Установите более высокое значение температуры |
| Продукты недостаточно заморожены/охладились. | Температура не отрегулирована должным образом. | Обратитесь к разделу «начальная настройка температуры» |
|  | Дверца была открыта в течение длительного периода времени | Не открывайте дверцу дольше необходимого. |
|  | За последние 24 часа в холодильник было помещено большое количество теплых продуктов. | Понизьте температуру. |
|  | Холодильник стоит рядом с источником тепла | См. раздел «установка и расположение» |
| Сильное скопление инея на уплотнителе двери. | Уплотнитель двери не герметичен. | Аккуратно прогрейте подтекающие участки дверного уплотнителя феном (на прохладной температуре). Одновременно придайте форму утепленному дверному уплотнителю вручную так, чтобы он сидел правильно |
| Необычный шум | Холодильник стоит неровно. | Отрегулируйте ножки. |
|  | Холодильник соприкасается со стеной/иным объектом. | Отодвиньте его . |
|  | Компонент, например. трубка на задней панели прибора касается другой части прибора или стены. | При необходимости осторожно отогните компонент в сторону. |
| Вода на полу | Сточное отверстие засорилось | См. Раздел «обслуживание и уход». |
| Боковые панели нагрелись | Это нормально. Теплообменники расположены по бокам | Если нужно, используйте рукавицы |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель: | FN2-31 silver |
| --- | --- |
| Система оттаивания/размораживания: | No Frost |
| Номинальный общий объем: | 247 л |
| Номинальный полезный объем: |  |
| - отделения для хранения свежих продуктов: | 165 л |
| - морозильного отделения: | 85 л |
| Номинальное напряжение: | 220-240В; 50-60Гц |
| Номинальный ток: | 0,9А |
| Номинальная потребляемая мощность системы оттаивания: | 110Вт |
| Энергоэффективность: | 283 кВт*ч/год |
| Хладагент: | R600a |
| Масса хладагента: | 62 г |
| Класс электробезопасности: | I |
| Климатический класс: | N,ST |
| Уровень шума: | 40 дБ |
| Вес нетто: | 51 кг |

| ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- |
|  | Данная маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по всей территории ЕС. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального использования материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в службу возврата или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут отправить продукт на переработку, безопасную для окружающей среды |

ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Homa Appliances Со., Ltd.

место нахождения: No 54 North Dongfu Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, 528427, China, Китайская Народная Республика

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: North Shenghui Industry Zone, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China, Китайская Народная Республика

Изготовлено по заказу/ импортер в Республику Беларусь:

Частное предприятие

«Оптово-логистический центр «С-Видео»

Место нахождения:

225409, Республика Беларусь,

г. Барановичи, ул. Советская, д. 55.

www.techno.by , www.s-video.by

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ - ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Каждый холодильник имеет уникальный серийный номер

SN ХХХ(номером системы) ХХХХХХХХ (номер заказа) ХХХХ (дата изготовления )

ХХХХХХХ (фабрика + производственная линия + серийный номер)

Холодильник

Модель: FN2-31 silver

дата изготовления __________